«№1 құрылыс-техникалық колледжі, Көкшетау қ » КММ

КГУ «Строительно-технический колледж №1 г.Кокшетау»

Сборник заданий по электротехнике для контроля знаний .

(для начального профессионального образования).

Преподаватель:Есимова Л.М.

Раздел:    Законы постоянного тока.

I. Тестовые задания .

1.В каких единицах измеряется напряжение?

Амперах, Кулонах, Вольтах

2. Что измеряется в Омах?

Сопротивление,   Напряжение,      Мощность.

3. В каких единицах измеряется количество   электричества?

Тоннах, Кулонах, Центнерах.

4.  Основная единица измерения силы тока.

Ампер, ватт, градус

5. Что такое электрический ток?

Поток воды в реке,  движение электронов,  направленное движение электронов.

6. В каких единицах измеряется мощность электрического тока?

Ваттах,   лошадиных силах, килограммах.

7. Как называется прибор с помощью которого измеряют электрическое

напряжение?

Вольтметр, Амперметр. Ареометр.

8. С помощью какого прибора измеряют силу электрического тока?

Омметра.  Манометра. Амперметра.

9. Каким прибором измеряют величину сопротивления?

Омметром. Ваттметром. Линейкой.

10.Электрическая энергия передаётся по линиям электропередачи с помощью

высокого напряжения, потому что:

Проще строить высокие линии электропередачи

высокое напряжение наиболее безопасно

меньше потери в проводах при передаче энергии

11.Трансформаторы позволяют:

Преобразовать постоянный ток в переменный

Преобразовать переменный ток в постоянный

Преобразовать переменный ток одного напряжения определённой частоты в

переменный ток другого напряжения и той же частоты

II.. Ответить на  вопросы.

А.Для каких операции предназначен амперметр?

Б.Каким образом подключают в электрическую цепь амперметр?.

В.Нарисовать Эл.схему в котором имеются  источник питания, ключ, измеритель

тока и потребитель.

Г. Назначение вольтметра.

Д. Как изображается на Эл/схемах?

Е.  Нарисовать Эл/цепь в которой имеются измеритель напряжения- измеряющий

величину на потребителе, ключ, измеритель тока., и источник питания.

Ж. Закон Ома для участка цепи дать определение.

К. Единица измерения  силы тока.

Л.  Единица измерения  напряжения.

III. Написать  формулы:

1.Напряженность электрического поля.

2.Сила тока для проводника.

3.Напряжение для потребителя .

4.Падение напряжения на участке цепи.

5.Закон Ома для участка цепи.

6. Закон Ома для полной замкнутой цепи.

7.Ток короткого замыкания.

8.ЭДС источника питания.

9.Сила тока по закону Ома.

10.Сила взаимодействия зарядов.

IV. Единицы измерения.

1.Силы тока.

2.Напряжения

3.ЭДС

4.Внешнее сопротивление.

5.Работа тока

6.Электрический заряд

7.Кулоновская сила

8.Напряженность

9.Падение напряжения

10.Внутреннее сопротивление.

V. Нарисовать электрические схемы соединения:

1.Источник тока, измеритель тока, потребитель .

2.Источник тока  на котором надо измерить напряжение, потребитель на котором надо измерить силу тока с выключателем.

3.Участок цепи для  лампочки и источника питания.

VI.Заполнить таблицу:

| Как называется элемент? | Обозначения на электрич.схемах. |
| --- | --- |

VI I .   Электрические цепи.

1.Изобразить параллельное соединение  3-х потребителей

2.Написать формулу при котором можно определить  общее сопротивление .

3.Чему равна сила тока при этом соединении?

4..Изобразить последовательное  соединение  3-х потребителей

5..Написать формулу при котором можно определить  общее сопротивление .

6..Чему равно напряжение  при этом соединении?

7..Как определить напряжение ?

VI I I. Решить задачи:

Задания  по электротехнике для студентов     2- курса.

I . Решение задач .

1.Дроссель, активное сопротивление которого 10 ом, а индуктивность 0.05 Гн, включен последовательно с конденсатором емкостью 2 мкФ под напряжение 100 В при частоте тока 500 Гц. Определить емкостное и индуктивное  сопротивления, полное сопротивление цепи и силу тока в ней.

2.При какой частоте переменного тока  контур, активное сопротивление которого 4 ом и индуктивность 0.5  Гн, будет обладать полным сопротивлением в 150 Ом?

3.Последовательно соединенные  конденсатор  и активное сопротивление  подключены к источнику переменного тока напряжением 220 В и частотой  10000   Гц. Определить емкость  конденсатора , если активное сопротивление  264 Ом, а сила тока в 0.05 А.

I Х. Выполнить тестовые задания по УЗ:

1.-вариант.

1.Какой формулой выражается первый закон Кирхгофа?

А.Σ Е = Σ I r

Б. Σ I r = 0

В. Σ Е = 0

Г. Σ I = 0

2. Какой формулой выражается второй закон Кирхгофа?

А.Σ Е = Σ I r

Б. Σ I r = 0

В. Σ Е = 0

Г. Σ I = 0

3.Какой ток называют переменным?

А. это ток, неизменяющийся с течением времени по величине и направлению

Б.это ток, изменяющийся с течением времени по величине и направлению

В. это ток, изменяющийся с течением времени по величине

Г. это ток неизменяющийся с течением времени по направлению

4.Укажите характеристики переменного тока?

А.период, частота, фаза, угловая частота

Б. период, частота, фаза, длина волны

В. период, частота, фаза, частота волны

Г. период, частота, фаза, скорость волны

2-вариант

1. Укажите формулу для расчета работы электрического тока?

2. Укажите основную единицу измерения мощности электрического тока. 
А) Ампер; Б) Джоуль; В) Ватт; Г) Вольт.

3. По какой формуле определяется мощность электрического тока?

4. Какая физическая величина определяется формулой ? 
А) мощность электрического тока; 
Б) количество теплоты, выделяющееся при прохождении электрического тока на участке цепи за время t; 
В) количество электрического заряда, протекающего в цепи за время t; 
Г) количество теплоты, выделяющееся за время t.

5. Во сколько раз увеличится или уменьшится количество теплоты, выделяемое в электрической плитке, если ток через ее спираль увеличить вдвое? 
А) увеличится в 2 раза; Б) уменьшится в 2 раза; 
В) увеличится в 4 раза; Г) уменьшится в 4 раза.

6. . В елочной гирлянде последовательно включают несколько ламп. Затем в нее еще включают одну лампу последовательно. Как изменится работа электрического тока за один час? 
А) увеличится ; Б) не изменится; В) уменьшится.

7. Как включаются автоматы, отключающие при перегрузках электрическую сеть квартиры, последовательно или параллельно? 
А) параллельно; Б) последовательно; 
В) один последовательно, другой параллельно.

8. Какова мощность электрического тока в электроплите при напряжении 220 В и силе тока 2 А? 
А) 100 Вт; Б) 440 Вт; В) 4 кВт; Г) 0,01 Вт.

9. Определите работу электрического тока в электроплите за 2 мин, если мощность 400 Вт. 
А) 48 кДж; Б) 800 Дж; В) 200 Дж; Г) 3,3 Дж.

10. Какое количество теплоты выделяется в проводнике сопротивлением 20 Ом за 10 мин при силе тока 2 А? 
А) 480 кДж; Б) 48 кДж; В) 24 кДж; Г) 8 кДж.

11. Электрический паяльник рассчитан на напряжение 127 В и силу тока 0,5 А. Вычислите работу тока за 10 мин. 
А) 2 кДж; Б) 40 кДж; В) 38,1 кДж; Г) 1,5 кДж.

12. За какое время ток 4 А совершит работу 35,2 кДж при напряжении 220 В? 
А) 2 с; Б) 40 с; В) 38 с; Г) 1,5 с.

13. Какую энергию расходует стиральная машина за 2 часа работы, мощность электродвигателя которой 400 Вт? 
А) 0,45 кВт ∙ ч; Б) 100 кВт ∙ ч; В) 0,8 кВт ∙ ч; Г) 200 кВт ∙ ч.

Х.Контрольная работа по электротехнике для студентов     2- курса.

I . Решение задач .

1.Дроссель, активное сопротивление которого 10 ом, а индуктивность 0.05 Гн, включен последовательно с конденсатором емкостью 2 мкФ под напряжение 100 В при частоте тока 500 Гц. Определить емкостное и индуктивное  сопротивления, полное сопротивление цепи и силу тока в ней.

2.При какой частоте переменного тока  контур, активное сопротивление которого 4 ом и индуктивность 0.5  Гн, будет обладать полным сопротивлением в 150 Ом?

3.Последовательно соединенные  конденсатор  и активное сопротивление  подключены к источнику переменного тока напряжением 220 В и частотой  10000   Гц. Определить емкость  конденсатора , если активное сопротивление  264 Ом, а сила тока в 0.05 А.

I I. Выполнить задание.

1.-вариант.

1.Какой формулой выражается первый закон Кирхгофа?

А.Σ Е = Σ I r

Б. Σ I r = 0

В. Σ Е = 0

Г. Σ I = 0

2. Какой формулой выражается второй закон Кирхгофа?

А.Σ Е = Σ I r

Б. Σ I r = 0

В. Σ Е = 0

Г. Σ I = 0

3.Какой ток называют переменным?

А. это ток, неизменяющийся с течением времени по величине и направлению

Б.это ток, изменяющийся с течением времени по величине и направлению

В. это ток, изменяющийся с течением времени по величине

Г. это ток неизменяющийся с течением времени по направлению

4.Укажите характеристики переменного тока?

А.период, частота, фаза, угловая частота

Б. период, частота, фаза, длина волны

В. период, частота, фаза, частота волны

Г. период, частота, фаза, скорость волны

I I. Выполнить задание.

2-вариант

1. Укажите формулу для расчета работы электрического тока?

2. Укажите основную единицу измерения мощности электрического тока. 
А) Ампер; Б) Джоуль; В) Ватт; Г) Вольт.

3. По какой формуле определяется мощность электрического тока?

4. Какая физическая величина определяется формулой ? 
А) мощность электрического тока; 
Б) количество теплоты, выделяющееся при прохождении электрического тока на участке цепи за время t; 
В) количество электрического заряда, протекающего в цепи за время t; 
Г) количество теплоты, выделяющееся за время t.

5. Во сколько раз увеличится или уменьшится количество теплоты, выделяемое в электрической плитке, если ток через ее спираль увеличить вдвое? 
А) увеличится в 2 раза; Б) уменьшится в 2 раза; 
В) увеличится в 4 раза; Г) уменьшится в 4 раза.

6. . В елочной гирлянде последовательно включают несколько ламп. Затем в нее еще включают одну лампу последовательно. Как изменится работа электрического тока за один час? 
А) увеличится ; Б) не изменится; В) уменьшится.

7. Как включаются автоматы, отключающие при перегрузках электрическую сеть квартиры, последовательно или параллельно? 
А) параллельно; Б) последовательно; 
В) один последовательно, другой параллельно.

8. Какова мощность электрического тока в электроплите при напряжении 220 В и силе тока 2 А? 
А) 100 Вт; Б) 440 Вт; В) 4 кВт; Г) 0,01 Вт.

9. Определите работу электрического тока в электроплите за 2 мин, если мощность 400 Вт. 
А) 48 кДж; Б) 800 Дж; В) 200 Дж; Г) 3,3 Дж.

10. Какое количество теплоты выделяется в проводнике сопротивлением 20 Ом за 10 мин при силе тока 2 А? 
А) 480 кДж; Б) 48 кДж; В) 24 кДж; Г) 8 кДж.

11. Электрический паяльник рассчитан на напряжение 127 В и силу тока 0,5 А. Вычислите работу тока за 10 мин. 
А) 2 кДж; Б) 40 кДж; В) 38,1 кДж; Г) 1,5 кДж.

12. За какое время ток 4 А совершит работу 35,2 кДж при напряжении 220 В? 
А) 2 с; Б) 40 с; В) 38 с; Г) 1,5 с.

13. Какую энергию расходует стиральная машина за 2 часа работы, мощность электродвигателя которой 400 Вт? 
А) 0,45 кВт ∙ ч; Б) 100 кВт ∙ ч; В) 0,8 кВт ∙ ч; Г) 200 кВт ∙ ч.